| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 372220.09 |  |  |
| 1.1 | H、路灯工程 |  | 372220.09 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 3007.13 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 3007.13 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 27710.53 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 36264.40 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 439202.15 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 上大古村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101003001 | 挖灯杆基坑土方 1.土壤类别：三类 2.挖土深度：2m以内 |  | m3 | 16 |  | 80.7 | 1291.2 |  |
| 2 | 040802001001 | 路灯杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6m 3.材质：厚度不小于3mm、杆体热镀锌、基 础C25 4.含螺栓保护砼C25 |  | 根 | 25 |  | 783.95 | 19598.75 |  |
| 3 | 040805001001 | 路灯灯架杆上安装 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | 25 |  | 136.05 | 3401.25 |  |
| 4 | 04B001 | 路灯灯架墙上安装 1.膨胀螺丝墙上安装灯架及太阳能板支架 2.灯架及支架材质同杆上安装相同 |  | 套 | 9 |  | 129.35 | 1164.15 |  |
| 5 | 04B005 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，60A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 块 | 34 |  | 622.68 | 21171.12 |  |
| 6 | 040805001004 | LED光源模组（照明灯）安装 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：≥40W、5050芯片，透镜型 号需适合大杆距配光，光效不小于 1500lm/w,色温3000K，显色指数不小于70， 光通量维持率不低于70%，防护等级IP68， 内置式智能控制，灯具光源电气质保期不少 于5年 |  | 套 | 34 |  | 121.74 | 4139.16 |  |
|  |  | 下大古村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040101003002 | 挖灯杆基坑土方 1.土壤类别：三类 2.挖土深度：2m以内 |  | m3 | 10.88 |  | 80.7 | 878.02 |  |
| 8 | 040802001002 | 路灯杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6m 3.材质：厚度不小于3mm、杆体热镀锌、基 础C25 4.含螺栓保护砼C25 |  | 根 | 17 |  | 783.95 | 13327.15 |  |
| 9 | 040805001002 | 路灯灯架杆上安装 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | 17 |  | 136.05 | 2312.85 |  |
| 10 | 04B002 | 路灯灯架墙上安装 1.膨胀螺丝墙上安装灯架及太阳能板支架 2.灯架及支架材质同杆上安装相同 |  | 套 | 21 |  | 129.35 | 2716.35 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 04B006 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，60A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 块 | 38 |  | 622.68 | 23661.84 |  |
| 12 | 040805001005 | LED光源模组（照明灯）安装 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：≥40W、5050芯片，透镜型 号需适合大杆距配光，光效不小于 1500lm/w, 色温3000K，显色指数不小于70， 光通量维持率不低 于70%，防护等级IP68，内置式智 能控制，灯具光源电气质保期 不少于5年 |  | 套 | 38 |  | 121.74 | 4626.12 |  |
|  |  | 洪山沟村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 04B003 | 路灯灯架墙上安装 1.膨胀螺丝墙上安装灯架及太阳能板支架 2.灯架及支架材质同杆上安装相同 |  | 套 | 12 |  | 129.35 | 1552.2 |  |
| 14 | 04B007 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，60A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 块 | 12 |  | 622.68 | 7472.16 |  |
| 15 | 040805001006 | LED光源模组（照明灯）安装 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：≥40W、5050芯片，透镜型 号需适合大杆距配光，光效不小于 1500lm/w, 色温3000K，显色指数不小于70， 光通量维持率不低 于70%，防护等级IP68，内置式智 能控制，灯具光源电气质保期 不少于5年 |  | 套 | 12 |  | 121.74 | 1460.88 |  |
|  |  | 厂里村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 04B004 | 路灯灯架墙上安装 1.膨胀螺丝墙上安装灯架及太阳能板支架 2.灯架及支架材质同杆上安装相同 |  | 套 | 45 |  | 129.35 | 5820.75 |  |
| 17 | 04B008 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，60A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 块 | 45 |  | 622.68 | 28020.6 |  |
| 18 | 040805001007 | LED光源模组（照明灯）安装 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：≥40W、5050芯片，透镜型 号需适合大杆距配光，光效不小于 1500lm/w, 色温3000K，显色指数不小于70， 光通量维持率不低 于70%，防护等级IP68，内置式智 能控制，灯具光源电气质保期 不少于5年 |  | 套 | 45 |  | 121.74 | 5478.3 |  |
|  |  | 西埠村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040101003003 | 挖灯杆基坑土方 1.土壤类别：三类 2.挖土深度：2m以内 |  | m3 | 76.8 |  | 80.7 | 6197.76 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 84290.61 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 154290.61 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 040802001003 | 路灯杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6m 3.材质：厚度不小于3mm、杆体热镀锌、基 础C25 4.含螺栓保护砼C25 |  | 根 | 126 |  | 783.95 | 98777.7 |  |
| 21 | 040805001003 | 路灯灯架杆上安装 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | 126 |  | 136.05 | 17142.3 |  |
| 22 | 04B009 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，60A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 块 | 126 |  | 622.68 | 78457.68 |  |
| 23 | 040805001008 | LED光源模组（照明灯）安装 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：≥40W、5050芯片，透镜型 号需适合大杆距配光，光效不小于1500lm/w ，色温3000K，显色指数不小于70，光通量 维持率不低于70%，防护等级IP68，内置式 智能控制，灯具光源电气质保期不少于5年 |  | 套 | 126 |  | 121.74 | 15339.24 |  |
|  |  | 路灯拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 041001010001 | 拆除电杆 1.拆除水泥杆≤9m以内 |  | 根 | 42 |  | 84.58 | 3552.36 |  |
| 25 | 041001010001 | 拆除电杆 1.拆除金属杆≤11m以内 |  | 根 | 45 |  | 103.56 | 4660.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 217929.48 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 372220.09 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 428.9586 |  |  | 117.00 | 117.00 | 50188.16 | 103.00 |  |  | 44182.74 |  |  |  |
| 2 | 01290239 | 钢垫板 δ2.5～5.0 | kg | 80.8080 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 375.76 | 4.42 |  | 5.00 | 357.17 |  |  |  |
| 3 | 02130005 | 三色塑料带 20mm×40m | m | 1122.0000 |  | 13 | 0.29 | 0.33 | 325.38 | 0.53 |  | 0.60 | 594.66 |  |  |  |
| 4 | 02270001 | 白布 | kg | 135.1500 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 937.94 | 7.44 |  | 8.41 | 1005.52 |  |  |  |
| 5 | 03010333 | 镀锌六角螺栓带螺母 M16× 85 | 套 | 1370.8800 |  | 13 | 1.64 | 1.85 | 2248.24 | 2.01 |  | 2.27 | 2755.47 |  |  |  |
| 6 | 03010837 | 膨胀螺栓 M14 | 10套 | 36.4650 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 425.91 | 12.17 |  | 13.75 | 443.78 |  |  |  |
| 7 | 03010981 | 弹簧垫圈 M16～30 | 10个 | 141.7920 |  | 13 | 4.27 | 4.83 | 605.45 | 4.67 |  | 5.28 | 662.17 |  |  |  |
| 8 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 76.5000 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 32.90 | 0.50 |  | 0.56 | 38.25 |  |  |  |
| 9 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 41.9496 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 356.57 | 9.44 |  | 10.67 | 396.00 |  |  |  |
| 10 | 03130821 | 合金钢钻头 φ16 | 个 | 5.1000 |  | 13 | 9.03 | 10.20 | 46.05 | 11.33 |  | 12.80 | 57.78 |  |  |  |
| 11 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 339.3600 |  | 13 | 4.69 | 5.30 | 1591.60 | 5.71 |  | 6.45 | 1937.75 |  |  |  |
| 12 | 13010021 | 酚醛磁漆 | kg | 84.0000 |  | 13 | 12.47 | 14.09 | 1047.48 | 17.70 |  | 20.00 | 1486.80 |  |  |  |
| 13 | 13050007 | 醇酸防锈漆 | kg | 42.0000 |  | 13 | 16.81 | 19.00 | 706.02 | 11.06 |  | 12.50 | 464.52 |  |  |  |
| 14 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 2.5500 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 94.78 | 87.05 |  | 98.37 | 221.98 |  |  |  |
| 15 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 169.6800 |  | 13 | 17.45 | 19.72 | 2960.92 | 19.42 |  | 21.95 | 3295.19 |  |  |  |
| 16 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 51.0000 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 385.56 | 8.85 |  | 10.00 | 451.35 |  |  |  |
| 17 | 34090049 | 肥皂水 | kg | 51.0000 |  | 13 | 0.65 | 0.73 | 33.15 | 0.68 |  | 0.77 | 34.68 |  |  |  |
| 18 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 36.6509 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 15301.02 | 305.83 |  | 315.00 | 11208.94 |  |  |  |
| 19 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 15.3000 |  |  | 4.11 | 4.64 | 62.88 | 4.11 |  | 4.64 | 62.88 |  |  |  |
| 20 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 191.99 | 216.95 | 191.99 | 224.39 |  | 253.57 | 224.39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 19.2330 |  |  | 724.50 | 770.89 | 13934.31 | 682.00 |  | 770.89 | 13116.91 |  |  |  |
| 22 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 7.5264 |  |  | 382.29 | 409.05 | 2877.27 | 364.58 |  | 409.05 | 2743.97 |  |  |  |
| 23 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.3490 |  |  | 400.21 | 429.27 | 940.09 | 382.50 |  | 429.27 | 898.49 |  |  |  |
| 24 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 | 14.2800 |  |  | 630.12 | 677.97 | 8998.11 | 601.78 |  | 677.97 | 8593.42 |  |  |  |
| 25 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 3.4962 |  |  | 94.74 | 104.84 | 331.23 | 94.74 |  | 104.84 | 331.23 |  |  |  |
| 26 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.3495 |  |  | 17.83 | 19.09 | 6.23 | 17.83 |  | 19.09 | 6.23 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105005.00 | － |  | － | 95572.27 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 6m路灯金属杆 |  | 根 | 168.00 | 13 |  | 522.12 | 590.00 | 87716.16 |
| 2 | LED光源模组 |  | 套 | 257.55 | 13 |  | 111.50 | 126.00 | 28716.83 |
| 3 | 地脚螺栓(成套) |  | kg | 796.47 | 13 |  | 4.69 | 5.30 | 3735.46 |
| 4 | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 |  | 套 | 168.00 | 13 |  | 53.98 | 61.00 | 9068.64 |
| 5 | 锂电池60A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 组 | 255.00 | 13 |  | 252.21 | 285.00 | 64313.55 |
| 6 | 太阳能电池板120W |  | 块 | 255.00 | 13 |  | 194.69 | 220.00 | 49645.95 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 243196.59 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 3007.13 |
| 合计 |  |  |  | 3007.13 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 81692.4 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.53 | 488.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.53 | 194.84 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.6 | 40.14 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 8.1 | 15.78 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 0.75 | 691.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 0.75 | 275.71 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.6 | 56.8 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 8.1 | 22.33 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.74 | 682.6 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.74 | 272.04 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.6 | 56.04 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 8.1 | 22.04 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.68 | 627.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.68 | 249.98 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.6 | 51.5 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 8.1 | 20.25 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.1 | 92.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.1 | 36.76 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 20.6 | 7.57 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 8.1 | 2.98 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.46 | 424.32 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.46 | 169.1 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 20.6 | 34.83 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 8.1 | 13.7 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3007.13 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 1198.43 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 246.88 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 86.36 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年邹城市田黄镇村内路灯安装项目-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 375227.22 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 375227.22 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 27710.53 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 19399.25 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.75 | 6566.48 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.15 | 4315.11 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 0.67 | 2514.02 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.6 | 6003.64 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.52 | 5703.45 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2213.84 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 393.99 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 36264.4 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 63974.93 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |