| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  | 158193.17 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  |  | 445.65 |  |  |
| 1.2 | B、道路工程 |  |  | 142210.27 |  |  |
| 1.3 | C、桥涵工程 |  |  | 1927.07 |  |  |
| 1.4 | J、钢筋工程 |  |  | 13610.18 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  | 5227.08 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  | 3339.25 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  | 1887.83 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 12983.74 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  | 15876.36 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  |  | 192280.35 |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别 2.挖土深度 |  |  | m3 | 142.38 |  | 3.13 | 445.65 |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求:≥93% 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：≤1km |  |  | m3 | 344 |  | 20.03 | 6890.32 |  |
| 3 | 040201022001 | 石砌八字挡土墙 1.断面尺寸：16.5米*5米*1.0——0.5米； 2.砌体材料:乱毛石 3.砂浆强度等级:M10.水泥砂浆。 |  |  | m3 | 65 |  | 545.91 | 35484.15 |  |
| 4 | 040305003005 | 浆砌块料-桥墩 1.部位 2.材料品种、规格毛石 3.砂浆强度等级M10.0水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  |  | m3 | 32 |  | 506.31 | 16201.92 |  |
| 5 | 040305003002 | 片石护坡-泄洪口 1.部位：泄洪口铺底 2.材料品种、规格：片石400MM厚+C25砼 120MM 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  |  | m3 | 54.4 |  | 568.43 | 30922.59 |  |
| 6 | 040303019001 | 桥面铺装 1.部位：桥面 2.混凝土强度等级：C30 3.沥青品种 4.厚度:200mm 5.配合比 |  |  | m2 | 78 |  | 101.78 | 7938.84 |  |
| 7 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位 2.范围 |  |  | m2 | 595 |  | 1.45 | 862.75 |  |
| 8 | 040203007002 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2.掺和料 3.厚度:150mm 4.嵌缝材料 |  |  | m2 | 595 |  | 67.26 | 40019.7 |  |
| 9 | 040205012001 | 隔离护栏 1.类型 2.规格、型号 3.材料品种 4.基础、垫层：材料品 种、厚度 |  |  | m | 50 |  | 77.8 | 3890 |  |
| 10 | 040305003006 | 浆砌块料-桥墩基础 1.部位 2.材料品种、规格毛石 3.砂浆强度等级M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  |  | m3 | 5.6 |  | 344.12 | 1927.07 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144582.99 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144582.99 |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类Ф16 2.钢筋规格间距200MM，双层双向。 |  |  | t | 2.922 |  | 4657.83 | 13610.18 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13610.18 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158193.17 |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别 2.挖土深度 |  | m3 | － | 0.41 |  |  | 2.08 | 2.68 | 0.64 | 3.13 |
|  | 1-1-115调 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土 |  | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  |  | 2.08 |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求:≥93% 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：≤1km |  | m3 | － | 13.82 |  |  | 2.02 | 17.71 | 4.19 | 20.03 |
|  | 1-1-226调 | 机械填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  |  | 2.02 |  |  |  |
| 3 | 040201022001 | 石砌八字挡土墙 1.断面尺寸：16.5米*5米*1.0—— 0.5米； 2.砌体材料:乱毛石 3.砂浆强度等级:M10.水泥砂浆。 |  | m3 | － | 200.92 | 284.80 |  | 4.78 | 233.80 | 55.41 | 545.91 |
|  | 2-1-103调 | 边沟、排水沟 浆砌毛石 |  | 10m3 | 0.1 | 147.67 | 259.21 |  | 2.97 |  |  |  |
|  | 6-5-28调 | [水泥抹灰砂浆 1:3]渠道抹灰 石墙 立面 |  | 100m2 | 0.032 | 53.25 | 25.59 |  | 1.81 |  |  |  |
| 4 | 040305003005 | 浆砌块料-桥墩 1.部位 2.材料品种、规格毛石 3.砂浆强度等级M10.0水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 205.49 | 219.34 |  | 20.75 | 256.26 | 60.73 | 506.31 |
|  | 3-5-21调 | 浆砌块石 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.1 | 205.49 | 219.34 |  | 20.75 |  |  |  |
| 5 | 040305003002 | 片石护坡-泄洪口 1.部位：泄洪口铺底 2.材料品种、规格：片石400MM厚 +C25砼120MM 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | － | 158.99 | 362.44 |  | 3.29 | 184.47 | 43.71 | 568.43 |
|  | 3-5-15调 | 浆砌片石 护坡、台阶 |  | 10m3 | 0.1 | 142.45 | 263.48 |  | 3.29 |  |  |  |
|  | 3-3-2调 | 混凝土面层-C25混凝土 |  | 10m3 | 0.03 | 16.54 | 98.96 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040303019001 | 桥面铺装 1.部位：桥面 2.混凝土强度等级：C30 3.沥青品种 4.厚度:200mm 5.配合比 |  | m2 | － | 19.00 | 77.66 |  |  | 21.58 | 5.12 | 101.78 |
|  | 3-3-78 | [预拌混凝土 C30]桥面混凝土铺筑 车行道 |  | 10m3 | 0.02 | 19.00 | 77.66 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位 2.范围 |  | m2 | － | 0.14 |  |  | 1.01 | 1.24 | 0.30 | 1.45 |
|  | 2-2-1调 | 路床机械碾压检验 |  | 100m2 | 0.01 | 0.14 |  |  | 1.01 |  |  |  |
| 8 | 040203007002 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2.掺和料 3.厚度:150mm 4.嵌缝材料 |  | m2 | － | 11.02 | 53.23 |  | 0.03 | 12.56 | 2.98 | 67.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | zc5_0001 | C25预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 0.204 |  | 66.35 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.05 | -1.47 | -0.30 |  |  |  |  |  |
|  | zc5_0001 | C25预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | -0.051 |  | -16.59 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-89 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm |  | 100m | 0.001 | 0.19 | 0.41 |  | 0.03 |  |  |  |
|  | 2-3-83调 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.44 |  |  |  |  |  |
| 9 | 040205012001 | 隔离护栏 1.类型 2.规格、型号 3.材料品种 4.基础、垫层：材料品 种、厚度 |  | m | － | 4.56 | 70.00 |  | 1.60 | 6.90 | 1.64 | 77.8 |
|  | 2-5-39 | 道路隔离护栏安装 固定式 预埋 |  | 100m | 0.01 | 4.56 |  |  | 1.60 |  |  |  |
|  | zc5_0002 | 固定式分隔栏 |  | m | 1 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040305003006 | 浆砌块料-桥墩基础 1.部位 2.材料品种、规格毛石 3.砂浆强度等级M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 100.73 | 213.26 |  | 2.35 | 117.20 | 27.78 | 344.12 |
|  | 3-5-18调 | 浆砌块石 基础、护底 |  | 10m3 | 0.1 | 100.73 | 213.26 |  | 2.35 |  |  |  |
| 11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类Ф16 2.钢筋规格间距200MM，双层双向。 |  | t | － | 815.45 | 3565.67 |  | 46.22 | 972.51 | 230.49 | 4657.83 |
|  | 1-2-8调 | 带肋钢筋 直径≤18mm |  | t | 1 | 815.45 | 3565.67 |  | 46.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 431.0495 |  |  | 117.00 | 117.00 | 50432.79 | 103.00 |  |  | 44398.10 |  |  |  |
| 2 | 01010043 | 钢筋HRB400≤φ18 | t | 2.9951 |  | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 10867.18 | 3433.63 |  | 3880.00 | 10284.07 |  |  |  |
| 3 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 18.3239 |  | 13 | 6.26 | 7.07 | 114.71 | 5.23 |  | 5.91 | 95.83 |  |  |  |
| 4 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 684.2500 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1272.71 | 1.86 |  | 2.10 | 1272.71 |  |  |  |
| 5 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 48.4692 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 385.81 | 8.15 |  | 9.21 | 395.02 |  |  |  |
| 6 | 03110153 | 金刚石锯片 | 片 | 0.3213 |  | 13 | 584.07 | 660.00 | 187.66 | 601.77 |  | 680.00 | 193.35 |  |  |  |
| 7 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 8.1232 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 64.66 | 4.82 |  | 5.45 | 39.15 |  |  |  |
| 8 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 20.8250 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 99.54 | 5.75 |  | 6.50 | 119.74 |  |  |  |
| 9 | 04110025 | 毛石 | m3 | 143.1965 |  | 3 | 174.76 | 180.00 | 25025.02 | 135.92 |  | 140.00 | 19463.27 |  |  |  |
| 10 | 04110029 | 乱毛石 | m3 | 33.6000 |  | 3 | 174.76 | 180.00 | 5871.94 | 135.92 |  | 140.00 | 4566.91 |  |  |  |
| 11 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.0265 |  | 13 | 1736.28 | 1962.00 | 46.01 | 2563.72 |  | 2897.00 | 67.94 |  |  |  |
| 12 | 13350057 | 模板嵌缝料 | kg | 0.1248 |  | 13 | 1.81 | 2.04 | 0.23 | 1.86 |  | 2.10 | 0.23 |  |  |  |
| 13 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 5.3451 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 12.67 | 2.59 |  | 2.93 | 13.84 |  |  |  |
| 14 | 34110003 | 水 | m3 | 237.3433 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1509.50 | 6.60 |  | 6.80 | 1566.47 |  |  |  |
| 15 | 34110009 | 电 | kW·h | 45.4413 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 36.35 | 1.00 |  | 1.13 | 45.44 |  |  |  |
| 16 | 35010013 | 钢模板 | kg | 23.8119 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 115.96 | 4.48 |  | 5.06 | 106.68 |  |  |  |
| 17 | 80010023 | 砌筑水泥砂浆 M7.5 | m3 | 47.0246 |  |  | 361.37 | 380.58 | 16993.28 | 252.70 |  | 266.63 | 11883.12 |  |  |  |
| 18 | 80010025 | 砌筑水泥砂浆 M10 | m3 | 8.8000 |  |  | 371.81 | 392.38 | 3271.93 | 260.64 |  | 275.60 | 2293.63 |  |  |  |
| 19 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 4.5403 |  |  | 506.88 | 539.97 | 2301.39 | 359.20 |  | 383.56 | 1630.88 |  |  |  |
| 20 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 16.4832 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 6881.41 | 325.24 |  | 335.00 | 5361.00 |  |  |  |
| 21 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 15.7560 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 6883.64 | 334.95 |  | 345.00 | 5277.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 409.13 | 428.69 | 409.13 | 312.19 |  | 327.75 | 312.19 |  |  |  |
| 23 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.1699 |  |  | 834.41 | 890.68 | 141.77 | 766.91 |  | 890.68 | 130.30 |  |  |  |
| 24 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.2691 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 292.37 | 1025.11 |  | 1183.07 | 275.86 |  |  |  |
| 25 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 0.1428 |  |  | 935.79 | 1010.43 | 133.63 | 868.29 |  | 1010.43 | 123.99 |  |  |  |
| 26 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.6783 |  |  | 573.21 | 618.42 | 388.81 | 539.46 |  | 618.42 | 365.92 |  |  |  |
| 27 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 24.5960 |  |  | 28.30 | 30.70 | 696.07 | 28.30 |  | 30.70 | 696.07 |  |  |  |
| 28 | 990302015 | 履带式起重机 15t | 台班 | 0.8896 |  |  | 720.12 | 773.58 | 640.62 | 660.12 |  | 773.58 | 587.24 |  |  |  |
| 29 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2150 |  |  | 400.21 | 429.27 | 86.05 | 372.08 |  | 429.27 | 80.00 |  |  |  |
| 30 | 990406010 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.6559 |  |  | 206.55 | 213.02 | 135.48 | 179.55 |  | 213.02 | 117.77 |  |  |  |
| 31 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 2.1770 |  |  | 249.48 | 255.99 | 543.12 | 211.98 |  | 255.99 | 461.48 |  |  |  |
| 32 | 990618020 | 混凝土切缝机 | 台班 | 0.4522 |  |  | 33.33 | 36.85 | 15.07 | 33.33 |  | 36.85 | 15.07 |  |  |  |
| 33 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.2834 |  |  | 45.10 | 49.26 | 12.78 | 45.10 |  | 49.26 | 12.78 |  |  |  |
| 34 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.9234 |  |  | 27.15 | 29.24 | 25.07 | 27.15 |  | 29.24 | 25.07 |  |  |  |
| 35 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.9643 |  |  | 99.03 | 109.44 | 95.49 | 99.03 |  | 109.44 | 95.49 |  |  |  |
| 36 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.0964 |  |  | 17.83 | 19.09 | 1.72 | 17.83 |  | 19.09 | 1.72 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135991.57 | － |  | － | 112375.80 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | C25预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 91.03 | 3 |  | 325.24 | 335.00 | 29608.22 |
| 2 | 固定式分隔栏 |  | m | 50.00 | 13 |  | 70.00 | 79.10 | 3500.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33108.22 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 3339.25 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1887.83 |
| 合计 |  |  |  | 5227.08 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 53643.54 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.36 | 213.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.36 | 86.9 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 18.2 | 15.82 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 5.5 | 4.78 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.43 | 848.92 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.43 | 345.2 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 18.2 | 62.83 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 5.5 | 18.99 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.36 | 213.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.36 | 86.9 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 18.2 | 15.82 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 5.5 | 4.78 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.6 | 356.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.6 | 144.84 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 18.2 | 26.36 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 5.5 | 7.97 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.07 | 41.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.07 | 16.9 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 18.2 | 3.08 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 5.5 | 0.93 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.36 | 213.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.36 | 86.9 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 18.2 | 15.82 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 5.5 | 4.78 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1887.83 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 767.64 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 139.73 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 38.38 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 1339.25 | 1339.25 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 2000 | 2000 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3339.25 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村危桥加固工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 163420.25 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 163420.25 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 12983.74 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 9363.98 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 2859.85 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 2173.49 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 1372.73 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 2957.91 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2483.99 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 964.18 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 171.59 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 15876.36 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 28860.1 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |