|  |  | 邹城市郭里镇卫生院就医环境升级改造工程 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 369606.46元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 叁拾陆万玖仟陆佰零陆元肆角陆分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院就医环境升级改造 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 331416.65 |  |  |  |  | 22102.14 |
|  | 建筑 |  | 99773.89 |  |  |  |  | 6666.48 |
|  | 装饰 |  | 16494.27 |  |  |  |  | 1060.33 |
|  | 地面 |  | 215148.49 |  |  |  |  | 14375.33 |
| 2 | 园林绿化工程 |  | 38189.81 |  |  |  |  | 1897.23 |
|  | 廊架 |  | 38189.81 |  |  |  |  | 1897.23 |
| 合计 |  |  | 369606.46 |  |  |  |  | 23999.37 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 69693.31 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 69693.31 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 15175.89 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 13989.76 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1186.13 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 6666.48 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 8238.21 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 99773.89 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 患者通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型：坡道加宽 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 6.2 |  | 493.61 | 3060.38 |  |
| 2 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 含素土夯实 |  | m3 | 1.2 |  | 446.64 | 535.97 |  |
| 3 | 011609001001 | 拆除患者通道原不锈钢栏杆并外移安装 拆除患者通道原不锈钢栏杆并外移安装 |  | m | 14.5 |  | 96.92 | 1405.34 |  |
|  |  | 新建围墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1m 3.弃土运距 |  | m3 | 20.4 |  | 2.94 | 59.98 |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 13.29 |  | 18.9 | 251.18 |  |
| 6 | 010501001002 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 1.36 |  | 431.64 | 587.03 |  |
| 7 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 3.06 |  | 434.63 | 1329.97 |  |
| 8 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.基础类型：带型基础 3砂浆强度等级：水泥砂浆 M5.0 4.防潮层材料种类 |  | m3 | 1.71 |  | 487.14 | 833.01 |  |
| 9 | 010503004001 | 地圈梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.98 |  | 765.62 | 750.31 |  |
| 10 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.49 |  | 808.39 | 396.11 |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ18 |  | t | 0.17 |  | 5277.42 | 897.16 |  |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 0.032 |  | 7169.38 | 229.42 |  |
| 13 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型：直行墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 3.67 |  | 523.29 | 1920.47 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12256.33 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 12256.33 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 01B001 | 成品铁艺围栏 安装成品铁艺围栏 |  | m | 17 |  | 210 | 3570 |  |
| 15 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：拆除原砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：10cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 0.46 |  | 439.09 | 201.98 |  |
| 16 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 材质：拆除两侧原有路沿石 |  | m | 6.4 |  | 4.61 | 29.5 |  |
| 17 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：银杏 2．乔木胸径或干径：Ф15cm 3 . 株高、冠径：H6m 4 . 起挖方式 5．养护期 |  | 株 | 8 |  | 1284.44 | 10275.52 |  |
|  |  | 路沿石 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 7.48 |  | 57.02 | 426.51 |  |
| 19 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：300*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 153 |  | 127.54 | 19513.62 |  |
| 20 | 050201003002 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：450*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 34 |  | 161.49 | 5490.66 |  |
| 21 | 050101007001 | 移栽冬青苗 植物种类：H0.85cm |  | m2 | 99 |  | 29.39 | 2909.61 |  |
| 22 | 050101003001 | 移栽冬青球 丛高或蓬径：P150cm |  | 株 | 5 |  | 52.55 | 262.75 |  |
| 23 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 材质 |  | m | 99.9 |  | 4.61 | 460.54 |  |
| 24 | 050201003003 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：300*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 99.9 |  | 127.54 | 12741.25 |  |
|  |  | 康复楼前 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 55881.94 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 68138.27 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 041001001001 | 路面割缝 1.材质：砼 2.厚度：18cm |  | m | 6 |  | 20.08 | 120.48 |  |
| 26 | 050201003004 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：300*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 6 |  | 127.54 | 765.24 |  |
| 27 | 050102001002 | 移栽玉兰树 移栽玉兰树 |  | 株 | 2 |  | 334.66 | 669.32 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1555.04 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 69693.31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 患者通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.墙体类型：坡道加宽 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | － | 103.13 | 341.76 |  |  | 120.00 | 48.72 | 493.61 |
|  | 4-1-9 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚490mm |  | 10m3 | 0.1 | 103.13 | 341.76 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 含素土夯实 |  | m3 | － | 100.10 | 296.56 |  | 2.68 | 116.48 | 47.30 | 446.64 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.1 | 91.30 | 296.56 |  | 0.64 |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 1 | 8.80 |  |  | 2.04 |  |  |  |
| 3 | 011609001001 | 拆除患者通道原不锈钢栏杆并外移安 装 拆除患者通道原不锈钢栏杆并外移安 装 |  | m | － | 48.34 | 14.28 |  | 11.64 | 55.82 | 22.66 | 96.92 |
|  | 01-1-152借 | 金属栏杆 |  | 10m | 0.1 | 17.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-3-4调 | 直形不锈钢管栏杆(带扶手)成品安装 |  | 10m | 0.1 | 31.32 | 14.28 |  | 11.64 |  |  |  |
|  |  | 新建围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1m 3.弃土运距 |  | m3 | － | 0.66 |  |  | 1.96 | 0.77 | 0.32 | 2.94 |
|  | 1-2-47 | 小型挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  |  | 1.96 |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 6 | 010501001002 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | － | 91.30 | 296.56 |  | 0.64 | 106.24 | 43.14 | 431.64 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.1 | 91.30 | 296.56 |  | 0.64 |  |  |  |
| 7 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 74.03 | 325.17 |  | 0.46 | 86.14 | 34.97 | 434.63 |
|  | 5-1-4调 | 混凝土带型基础 |  | 10m3 | 0.1 | 74.03 | 325.17 |  | 0.46 |  |  |  |
| 8 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.基础类型：带型基础 3砂浆强度等级：水泥砂浆 M5.0 4.防潮层材料种类 |  | m3 | － | 105.37 | 331.99 |  |  | 122.61 | 49.78 | 487.14 |
|  | 4-1-1 | [水泥砂浆 M5.0]砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 105.37 | 331.99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 010503004001 | 地圈梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 281.60 | 350.44 |  | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 765.62 |
|  | 5-1-21调 | [预拌混凝土 C30]圈梁及压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 281.60 | 350.44 |  | 0.54 |  |  |  |
| 10 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 327.69 | 324.17 |  | 1.71 | 381.31 | 154.82 | 808.39 |
|  | 5-1-17调 | 现浇混凝土 构造柱 |  | 10m3 | 0.1 | 327.69 | 324.17 |  | 1.71 |  |  |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB335（HRB400）≤φ18 |  | t | － | 1070.30 | 3590.58 |  | 110.89 | 1245.44 | 505.65 | 5277.42 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 18 |  | t | 1 | 1070.30 | 3590.58 |  | 110.89 |  |  |  |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ 10 |  | t | － | 2334.20 | 3651.78 |  | 80.64 | 2716.16 | 1102.76 | 7169.38 |
|  | 5-4-30 | 现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 1 | 2334.20 | 3651.78 |  | 80.64 |  |  |  |
| 13 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.墙体类型：直行墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | － | 125.14 | 339.03 |  |  | 145.62 | 59.12 | 523.29 |
|  | 4-1-7 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 125.14 | 339.03 |  |  |  |  |  |
| 14 | 01B001 | 成品铁艺围栏 安装成品铁艺围栏 |  | m | － |  | 210.00 |  |  |  |  | 210 |
|  | 临时子目 | 成品铁艺围栏 |  | m | 1 |  | 210.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：拆除原砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：10cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | － | 297.00 | 1.78 |  |  | 345.60 | 140.31 | 439.09 |
|  | 01-1-80借 | 素混凝土 |  | 10m3 | 0.1 | 297.00 | 1.78 |  |  |  |  |  |
| 16 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 材质：拆除两侧原有路沿石 |  | m | － | 3.15 |  |  |  | 3.58 | 1.46 | 4.61 |
|  | 1-3-41借 | 拆除缘石 石质 |  | 100m | 0.01 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：银杏 2．乔木胸径或干径：Ф15cm 3 . 株高、冠径：H6m 4 . 起挖方式 5．养护期 |  | 株 | － | 147.29 | 1057.59 |  | 11.63 | 167.31 | 67.93 | 1284.44 |
|  | zc1_0001 | 银杏 Ф15cm H6m |  | 株 | 1 |  | 1055.05 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-34借 | 栽植乔木(带土球) 土球直径120cm以 内 |  | 株 | 1 | 147.29 | 2.54 |  | 11.63 |  |  |  |
|  |  | 路沿石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 18 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | － | 38.72 |  |  |  | 45.06 | 18.30 | 57.02 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 |  | 10m3 | 0.1 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20 砼垫层 2．路牙材料种类、 规格： 300*150mm花岗岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | － | 11.33 | 110.74 |  | 0.24 | 12.87 | 5.23 | 127.54 |
|  | 2-1-1借 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.04 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-11借调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.04 | 3.91 | 12.34 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 2-1-65借 | 路牙 缘石安砌 花岗石 |  | 10m | 0.1 | 6.18 | 98.40 |  | 0.22 |  |  |  |
| 20 | 050201003002 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20 砼垫层 2．路牙材料种类、 规格： 450*150mm花岗岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | － | 11.33 | 144.69 |  | 0.24 | 12.87 | 5.23 | 161.49 |
|  | 2-1-1借 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.04 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-11借调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.04 | 3.91 | 12.34 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 2-1-65借调 | 路牙 缘石安砌 花岗石 |  | 10m | 0.1 | 6.18 | 132.35 |  | 0.22 |  |  |  |
| 21 | 050101007001 | 移栽冬青苗 植物种类：H0.85cm |  | m2 | － | 19.68 | 0.64 |  |  | 22.35 | 9.07 | 29.39 |
|  | 1-2-124借 | 起挖栽植色块 起挖片植灌木 高度 1.0m以内 |  | 10m2 | 0.1 | 5.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-128借 | 起挖栽植色块 片植灌木 高度1.0m以 内 |  | 10m2 | 0.1 | 13.91 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 22 | 050101003001 | 移栽冬青球 丛高或蓬径：P150cm |  | 株 | － | 30.90 | 7.39 |  |  | 35.10 | 14.26 | 52.55 |
|  | 1-2-55借 | 起挖灌木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 10.30 | 6.91 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-72借 | 栽植灌木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 20.60 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 23 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 材质 |  | m | － | 3.15 |  |  |  | 3.58 | 1.46 | 4.61 |
|  | 1-3-41借 | 拆除缘石 石质 |  | 100m | 0.01 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 050201003003 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20 砼垫层 2．路牙材料种类、 规格： 300*150mm花岗岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | － | 11.33 | 110.74 |  | 0.24 | 12.87 | 5.23 | 127.54 |
|  | 2-1-1借 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.04 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-11借调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.04 | 3.91 | 12.34 |  | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 2-1-65借 | 路牙 缘石安砌 花岗石 |  | 10m | 0.1 | 6.18 | 98.40 |  | 0.22 |  |  |  |
|  |  | 康复楼前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 041001001001 | 路面割缝 1.材质：砼 2.厚度：18cm |  | m | － | 11.09 | 2.57 |  | 1.30 | 12.60 | 5.12 | 20.08 |
|  | 1-3-87借 | 路面切缝 混凝土路面 厚＞15cm |  | 10m | 0.1 | 11.09 | 2.57 |  | 1.30 |  |  |  |
| 26 | 050201003004 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20 砼垫层 2．路牙材料种类、 规格： 300*150mm花岗岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | － | 11.33 | 110.74 |  | 0.24 | 12.87 | 5.23 | 127.54 |
|  | 2-1-1借 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.04 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-11借调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.04 | 3.91 | 12.34 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 2-1-65借 | 路牙 缘石安砌 花岗石 |  | 10m | 0.1 | 6.18 | 98.40 |  | 0.22 |  |  |  |
| 27 | 050102001002 | 移栽玉兰树 移栽玉兰树 |  | 株 | － | 173.04 | 58.55 |  | 23.26 | 196.56 | 79.81 | 334.66 |
|  | 1-2-8借 | 起挖栽植苗木 起挖乔木(带土球) 土 球直径100cm以内 |  | 株 | 1 | 78.28 | 56.64 |  | 11.63 |  |  |  |
|  | 1-2-33借 | 栽植乔木(带土球) 土球直径100cm以 内 |  | 株 | 1 | 94.76 | 1.91 |  | 11.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 13989.76 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1186.13 |
| 合计 |  |  |  | 15175.89 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 12679.32 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 356.13 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 80.83 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 20.69 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 12.12 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 304.47 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 69.1 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 17.69 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 10.37 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 406.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 92.24 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 23.61 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 13.84 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 119.11 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 11.45 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 2.93 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 1.72 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1186.13 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 253.62 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 64.92 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 38.05 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 1355.9 | 1355.9 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 12633.86 | 12633.86 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13989.76 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 3.4852 |  |  | 128.00 | 128.00 | 446.11 | 110.00 |  |  | 383.37 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 57.2133 |  |  | 128.00 | 128.00 | 7323.31 | 110.00 |  |  | 6293.46 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 3.7845 |  |  | 138.00 | 138.00 | 522.26 | 120.00 |  |  | 454.14 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 3.8947 |  |  | 117.00 | 117.00 | 455.68 | 103.00 |  |  | 401.15 |  |  |  |
| 5 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 67.4280 |  |  | 117.00 | 117.00 | 7889.08 | 103.00 |  |  | 6945.08 |  |  |  |
| 6 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 7 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 0.1768 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 680.60 | 3362.83 |  | 3800.00 | 594.55 |  |  |  |
| 8 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.0326 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 132.71 | 3522.12 |  | 3980.00 | 114.82 |  |  |  |
| 9 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 19.7665 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 111.09 | 5.62 |  | 6.35 | 111.09 |  |  |  |
| 10 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.9019 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 5.32 | 5.90 |  | 6.67 | 5.32 |  |  |  |
| 11 | 01610003 | 钍钨棒 | kg | 0.0102 |  | 13 | 407.08 | 460.00 | 4.15 | 407.08 |  | 460.00 | 4.15 |  |  |  |
| 12 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 60.7710 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 113.03 | 1.86 |  | 2.10 | 113.03 |  |  |  |
| 13 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 1.6311 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 69.32 | 33.63 |  | 38.00 | 54.85 |  |  |  |
| 14 | 02330005 | 草袋 | m2 | 27.1200 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 130.45 | 4.81 |  | 5.43 | 130.45 |  |  |  |
| 15 | 02330009 | 草绳 | kg | 12.0000 |  | 13 | 2.88 | 3.25 | 34.56 | 2.88 |  | 3.25 | 34.56 |  |  |  |
| 16 | 03110165 | 钢锯片 | 片 | 0.0450 |  | 13 | 336.28 | 380.00 | 15.13 | 336.28 |  | 380.00 | 15.13 |  |  |  |
| 17 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 1.3260 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 12.68 | 9.56 |  | 10.80 | 12.68 |  |  |  |
| 18 | 03130301 | 不锈钢焊丝 | kg | 1.8125 |  | 13 | 30.09 | 34.00 | 54.54 | 30.09 |  | 34.00 | 54.54 |  |  |  |
| 19 | 03150139 | 圆钉 | kg | 5.9570 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 33.24 | 5.58 |  | 6.30 | 33.24 |  |  |  |
| 20 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 21 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 271.84 |  | 280.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 339.81 |  | 350.00 |  |  |  |  |
| 23 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 6.1691 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 4551.93 | 466.02 |  | 480.00 | 2874.92 |  |  |  |
| 24 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.2400 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 484.25 | 2017.70 |  | 2280.00 | 484.25 |  |  |  |
| 25 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.0717 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 105.65 | 1473.45 |  | 1665.00 | 105.65 |  |  |  |
| 26 | 08030003 | 花岗岩缘石 300×150 | m | 261.4890 |  | 13 | 110.62 | 125.00 | 28925.91 | 88.50 |  | 100.00 | 23141.78 |  |  |  |
| 27 | 08030003~1 | 花岗岩缘石 450*150mm | m | 34.3400 |  | 13 | 110.62 | 125.00 | 3798.69 | 122.12 |  | 138.00 | 4193.60 |  |  |  |
| 28 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.0642 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 100.81 | 1570.22 |  | 1774.35 | 100.81 |  |  |  |
| 29 | 14210001 | 环氧树脂 | kg | 2.1750 |  | 13 | 26.90 | 30.40 | 58.51 | 26.90 |  | 30.40 | 58.51 |  |  |  |
| 30 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 2.3680 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 7.06 | 2.98 |  | 3.37 | 7.06 |  |  |  |
| 31 | 14390035 | 氩气 | m3 | 5.0750 |  | 9 | 14.03 | 15.29 | 71.20 | 14.03 |  | 15.29 | 71.20 |  |  |  |
| 32 | 20030001 | 不锈钢法兰 φ59 | 只 | 8.3680 |  | 13 | 2.23 | 2.52 | 18.66 | 2.23 |  | 2.52 | 18.66 |  |  |  |
| 33 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 5.6160 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 22.01 | 3.92 |  | 4.43 | 22.01 |  |  |  |
| 34 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 12.8000 |  | 13 | 8.85 | 10.00 | 113.28 | 8.85 |  | 10.00 | 113.28 |  |  |  |
| 35 | 34110003 | 水 | m3 | 22.6122 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 143.81 | 6.36 |  | 6.55 | 143.81 |  |  |  |
| 36 | 34110009 | 电 | kW·h | 1.0258 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.80 |  | 0.90 | 0.82 |  |  |  |
| 37 | 35010021 | 组合钢模板 | kg | 14.9357 |  | 13 | 5.88 | 6.65 | 87.82 | 5.88 |  | 6.65 | 87.82 |  |  |  |
| 38 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 1.2524 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 8.87 | 7.08 |  | 8.00 | 8.87 |  |  |  |
| 39 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 2.3945 |  |  | 377.59 | 395.90 | 904.14 | 377.59 |  | 395.90 | 904.14 |  |  |  |
| 40 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.4101 |  |  | 350.97 | 368.83 | 143.93 | 350.97 |  | 368.83 | 143.93 |  |  |  |
| 41 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 1.8453 |  |  | 505.61 | 538.66 | 933.00 | 505.61 |  | 538.66 | 933.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0136 |  |  | 544.30 | 584.97 | 7.40 | 544.30 |  | 584.97 | 7.40 |  |  |  |
| 43 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 20.3939 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 8316.02 | 291.26 |  | 300.00 | 5939.93 |  |  |  |
| 44 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 4.5640 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 1993.97 | 310.68 |  | 320.00 | 1417.94 |  |  |  |
| 45 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 46 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 47 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0082 |  |  | 834.41 | 890.68 | 6.84 | 791.91 |  | 890.68 | 6.49 |  |  |  |
| 48 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1047.84 |  | 1183.07 | 523.92 |  |  |  |
| 49 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压) 0.4m3 | 台班 | 0.0775 |  |  | 450.05 | 482.64 | 34.88 | 432.34 |  | 482.64 | 33.51 |  |  |  |
| 50 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 0.5000 |  |  | 489.05 | 524.47 | 244.53 | 467.80 |  | 524.47 | 233.90 |  |  |  |
| 51 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 1.3556 |  |  | 28.30 | 30.70 | 38.36 | 28.30 |  | 30.70 | 38.36 |  |  |  |
| 52 | 990142040 | 沥青混凝土摊铺机 12t | 台班 | 0.5000 |  |  | 1435.25 | 1530.59 | 717.63 | 1350.25 |  | 1530.59 | 675.13 |  |  |  |
| 53 | 990304012 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 0.1800 |  |  | 818.02 | 875.20 | 147.24 | 775.52 |  | 875.20 | 139.59 |  |  |  |
| 54 | 990403030 | 平板拖车组 40t | 台班 | 2.0000 |  |  | 1392.12 | 1512.02 | 2784.24 | 1343.55 |  | 1512.02 | 2687.10 |  |  |  |
| 55 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1501.50 |  | 1688.08 | 1501.50 |  |  |  |
| 56 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0465 |  |  | 207.80 | 212.63 | 9.66 | 187.56 |  | 212.63 | 8.72 |  |  |  |
| 57 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.3535 |  |  | 202.44 | 203.74 | 71.56 | 178.82 |  | 203.74 | 63.21 |  |  |  |
| 58 | 990618010 | 锯缝机 | 台班 | 0.2346 |  |  | 33.33 | 36.85 | 7.82 | 33.33 |  | 36.85 | 7.82 |  |  |  |
| 59 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.5002 |  |  | 7.74 | 8.49 | 11.61 | 7.74 |  | 8.49 | 11.61 |  |  |  |
| 60 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.3031 |  |  | 8.02 | 8.84 | 2.43 | 8.02 |  | 8.84 | 2.43 |  |  |  |
| 61 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0216 |  |  | 45.10 | 49.26 | 0.97 | 45.10 |  | 49.26 | 0.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0591 |  |  | 27.15 | 29.24 | 1.60 | 27.15 |  | 29.24 | 1.60 |  |  |  |
| 63 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.0151 |  |  | 28.23 | 30.97 | 0.43 | 28.23 |  | 30.97 | 0.43 |  |  |  |
| 64 | 990774710 | 抛光机 | 台班 | 0.2175 |  |  | 27.19 | 29.09 | 5.91 | 27.19 |  | 29.09 | 5.91 |  |  |  |
| 65 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.0789 |  |  | 94.74 | 104.84 | 7.47 | 94.74 |  | 104.84 | 7.47 |  |  |  |
| 66 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.0217 |  |  | 121.70 | 134.92 | 2.64 | 121.70 |  | 134.92 | 2.64 |  |  |  |
| 67 | 990912010 | 氩弧焊机 500A | 台班 | 1.6095 |  |  | 101.18 | 110.69 | 162.85 | 101.18 |  | 110.69 | 162.85 |  |  |  |
| 68 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 2433.97 | 2579.43 | 2433.97 | 2266.93 |  | 1779.43 | 2266.93 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77616.95 | － |  | － | 64917.09 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 银杏 Ф15cm H6m |  | 株 | 8.00 | 9 |  | 1055.05 | 1150.00 | 8440.40 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8440.40 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 84869.2 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 84869.2 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 6666.48 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 4786.63 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2978.91 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 475.27 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 551.65 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 780.8 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1290.01 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 500.73 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 89.11 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 8238.21 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14904.69 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 13636.95 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 13636.95 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 435.08 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 435.08 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1060.33 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1361.91 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 16494.27 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 患者通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102001001 | 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥抹 灰砂浆 1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂 浆 1:3 3.面层材料品种、规格、颜色：大理石地面 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 18.41 |  | 210.72 | 3879.36 |  |
|  |  | 患者通道南侧拆除原有路沿石并外扩地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 拆除原路沿石 |  | m | 2.5 |  | 4.92 | 12.3 |  |
| 3 | 011102001002 | 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥抹 灰砂浆 1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂 浆 1:3 3.面层材料品种、规格、颜色：大理石地面 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 6.25 |  | 210.72 | 1317 |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 含素土夯实 |  | m3 | 0.63 |  | 456.87 | 287.83 |  |
|  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：直行砖墙上部及两侧抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 35.11 |  | 33.02 | 1159.33 |  |
| 6 | 011204001001 | 石材墙面 1.墙体类型：直行墙 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：石材墙面 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 31.03 |  | 224.98 | 6981.13 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13636.95 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 13636.95 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 患者通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102001001 | 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚 水泥抹灰砂浆 1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比：干硬性 水泥砂浆 1:3 3.面层材料品种、规格、颜色：大理 石地面 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 33.85 | 156.73 |  | 0.87 | 38.93 | 19.27 | 210.72 |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 在混 凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 7.69 | 11.10 |  |  |  |  |  |
|  | 11-3-5 | 石材块料 楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色 |  | 10m2 | 0.1 | 26.16 | 145.63 |  | 0.87 |  |  |  |
|  |  | 患者通道南侧拆除原有路沿石并外扩 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 拆除原路沿石 |  | m | － | 3.15 |  |  |  | 3.58 | 1.77 | 4.92 |
|  | 1-3-41借 | 拆除缘石 石质 |  | 100m | 0.01 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011102001002 | 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚 水泥抹灰砂浆 1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比：干硬性 水泥砂浆 1:3 3.面层材料品种、规格、颜色：大理 石地面 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 33.85 | 156.73 |  | 0.87 | 38.93 | 19.27 | 210.72 |
|  | 11-3-5 | 石材块料 楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色 |  | 10m2 | 0.1 | 26.16 | 145.63 |  | 0.87 |  |  |  |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 在混 凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 7.69 | 11.10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 含素土夯实 |  | m3 | － | 100.03 | 296.56 |  | 2.66 | 116.40 | 57.62 | 456.87 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.1 | 91.30 | 296.56 |  | 0.64 |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.992 | 8.73 |  |  | 2.02 |  |  |  |
|  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：直行砖墙上部及两侧抹 灰 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | － | 15.23 | 9.12 |  |  | 17.51 | 8.67 | 33.02 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.23 | 9.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 6 | 011204001001 | 石材墙面 1.墙体类型：直行墙 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：石材 墙面 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 46.69 | 149.44 |  | 2.27 | 53.69 | 26.58 | 224.98 |
|  | 12-2-3调 | [水泥抹灰砂浆 1:3]墙面水泥砂浆粘 贴石材块 |  | 10m2 | 0.1 | 46.69 | 149.44 |  | 2.27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 435.08 |
| 合计 |  |  |  | 435.08 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 3323.07 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 135.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 30.24 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 9.74 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 5.23 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 122.48 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 27.25 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 8.77 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 4.71 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 153.11 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 34.06 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 10.97 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 5.89 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 23.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 2.25 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 0.72 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 0.39 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 435.08 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 93.8 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 30.2 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 16.22 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 0.5729 |  |  | 128.00 | 128.00 | 73.33 | 110.00 |  |  | 63.02 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 23.4848 |  |  | 138.00 | 138.00 | 3240.90 | 120.00 |  |  | 2818.18 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 0.0764 |  |  | 117.00 | 117.00 | 8.94 | 103.00 |  |  | 7.87 |  |  |  |
| 4 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 8.7039 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 16.19 | 1.86 |  | 2.10 | 16.19 |  |  |  |
| 5 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.5816 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 5.05 | 8.68 |  | 9.81 | 5.05 |  |  |  |
| 6 | 02290019 | 麻袋布 | m2 | 5.4252 |  | 13 | 2.79 | 3.15 | 15.14 | 2.79 |  | 3.15 | 15.14 |  |  |  |
| 7 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.9344 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 60.36 | 64.60 |  | 73.00 | 60.36 |  |  |  |
| 8 | 04010017 | 白水泥 | kg | 7.1945 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 4.60 | 0.64 |  | 0.72 | 4.60 |  |  |  |
| 9 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 10 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 271.84 |  | 280.00 |  |  |  |  |
| 11 | 04110031 | 石材块料 | m2 | 25.0300 |  | 3 | 169.90 | 175.00 | 4252.60 | 126.21 |  | 130.00 | 3159.04 |  |  |  |
| 12 | 04110031~1 | 蘑菇石墙面 | m2 | 31.4955 |  | 3 | 169.90 | 175.00 | 5351.09 | 126.21 |  | 130.00 | 3975.05 |  |  |  |
| 13 | 14410053 | YJ-Ⅲ 胶粘剂 | kg | 13.0326 |  | 13 | 15.29 | 17.28 | 199.27 | 15.29 |  | 17.28 | 199.27 |  |  |  |
| 14 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.1480 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 2.53 | 17.08 |  | 19.30 | 2.53 |  |  |  |
| 15 | 34110003 | 水 | m3 | 1.4572 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 9.27 | 6.36 |  | 6.55 | 9.27 |  |  |  |
| 16 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.7583 |  |  | 505.61 | 538.66 | 383.40 | 505.61 |  | 538.66 | 383.40 |  |  |  |
| 17 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.1731 |  |  | 543.91 | 593.77 | 94.15 | 543.91 |  | 593.77 | 94.15 |  |  |  |
| 18 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.2444 |  |  | 544.30 | 584.97 | 133.03 | 544.30 |  | 584.97 | 133.03 |  |  |  |
| 19 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.2076 |  |  | 542.72 | 580.47 | 112.67 | 542.72 |  | 580.47 | 112.67 |  |  |  |
| 20 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.1835 |  |  | 506.88 | 539.97 | 599.89 | 506.88 |  | 539.97 | 599.89 |  |  |  |
| 21 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0811 |  |  | 666.51 | 752.97 | 54.05 | 666.51 |  | 752.97 | 54.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 0.6363 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 259.46 | 291.26 |  | 300.00 | 185.33 |  |  |  |
| 23 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 24 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 0.0450 |  |  | 28.30 | 30.70 | 1.27 | 28.30 |  | 30.70 | 1.27 |  |  |  |
| 25 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.0520 |  |  | 7.74 | 8.49 | 0.40 | 7.74 |  | 8.49 | 0.40 |  |  |  |
| 26 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 1.8999 |  |  | 48.43 | 53.36 | 92.01 | 48.43 |  | 53.36 | 92.01 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14969.60 | － |  | － | 11991.77 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 14072.03 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 14072.03 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1060.33 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 748.64 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 493.93 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 16.89 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 14.07 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 223.75 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 213.89 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 83.02 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 14.78 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1361.91 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2422.24 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 181853.73 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 181853.73 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1154.88 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1154.88 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 14375.33 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 17764.55 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 215148.49 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 地面硬化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距 3.取土运距 |  | m2 | 1260 |  | 1.35 | 1701 |  |
| 2 | 01B002 | 垃圾外运 |  | m3 | 189 |  | 18 | 3402 |  |
| 3 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位 2.范围 |  | m2 | 1260 |  | 1.23 | 1549.8 |  |
| 4 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 1.水泥含量：5% 2.石料规格：水泥稳定碎石 3.厚度：20cm |  | m2 | 1260 |  | 33.59 | 42323.4 |  |
| 5 | 040203003002 | 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青透层 2.喷油量 |  | m2 | 1260 |  | 4.16 | 5241.6 |  |
| 6 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：4cm |  | m2 | 1260 |  | 40.32 | 50803.2 |  |
| 7 | 010101001001 | 清扫路面原地面 |  | m2 | 1050 |  | 1.84 | 1932 |  |
| 8 | 040203003002 | 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青粘层 2.喷油量 |  | m2 | 1050 |  | 1.23 | 1291.5 |  |
| 9 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：5cm |  | m2 | 1050 |  | 50.4 | 52920 |  |
| 10 | 040203006002 | 沥青混凝土 原路面坑槽冷补 1.沥青品种：细粒式混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：7cm |  | m2 | 34 |  | 75.39 | 2563.26 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 163727.76 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 163727.76 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：ppr dn32 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 20 |  | 18.28 | 365.6 |  |
| 12 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质：PVC 3.规格：DN75 4.敷设方式 |  | m | 60 |  | 18.43 | 1105.8 |  |
| 13 | 010101003003 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 4.8 |  | 57.02 | 273.7 |  |
| 14 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 4.8 |  | 32.66 | 156.77 |  |
| 15 | 010401003001 | 电缆井加高 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 0.684 |  | 609.97 | 417.22 |  |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 1.368 |  | 31.2 | 42.68 |  |
| 17 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：拆除原电缆井盖板并重新安装 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 |  | m | 47.5 |  | 41.45 | 1968.88 |  |
|  |  | 路沿石 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 2.6 |  | 57.02 | 148.25 |  |
| 19 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：300*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 65 |  | 127.54 | 8290.1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12769 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 176496.76 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 1.28 |  | 57.02 | 72.99 |  |
| 21 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：300*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 32 |  | 127.54 | 4081.28 |  |
| 22 | 01B001 | 原检查井加高 1.拆除原检查井盖并重新安装 2.检查井加高 |  | 座 | 6 |  | 200.45 | 1202.7 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5356.97 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 181853.73 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 地面硬化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距 3.取土运距 |  | m2 | － | 0.11 |  |  | 1.19 | 0.13 | 0.05 | 1.35 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 1.19 |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 垃圾外运 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位 2.范围 |  | m2 | － | 0.14 |  |  | 1.03 | 0.16 | 0.06 | 1.23 |
|  | 2-2-1借 | 路床机械碾压检验 |  | 100m2 | 0.01 | 0.14 |  |  | 1.03 |  |  |  |
| 4 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 1.水泥含量：5% 2.石料规格：水泥稳定碎石 3.厚度：20cm |  | m2 | － | 0.95 | 29.79 |  | 2.41 | 1.08 | 0.44 | 33.59 |
|  | 2-2-49借 | 摊铺机摊铺 厚15cm |  | 100m2 | 0.01 | 0.71 |  |  | 2.29 |  |  |  |
|  | zc4_0001 | 5%水泥稳定碎石 |  | m3 | 0.153 |  | 22.34 |  |  |  |  |  |
|  | 2-2-50借 | 摊铺机摊铺 每增减1cm |  | 100m2 | 0.05 | 0.24 |  |  | 0.12 |  |  |  |
|  | zc4_0001 | 5%水泥稳定碎石 |  | m3 | 0.051 |  | 7.45 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040203003002 | 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青透层 2.喷油量 |  | m2 | － | 0.04 | 4.00 |  | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 4.16 |
|  | 2-3-13借 | 透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.04 | 4.00 |  | 0.10 |  |  |  |
| 6 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：4cm |  | m2 | － | 1.08 | 35.96 |  | 2.77 | 1.23 | 0.51 | 40.32 |
|  | 2-3-43借 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.16 |  | 2.07 |  |  |  |
|  | zc4_0005 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 26.81 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44借 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.27 | 0.05 |  | 0.70 |  |  |  |
|  | zc4_0005 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.01 |  | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010101001001 | 清扫路面原地面 |  | m2 | － | 1.05 | 0.06 |  | 0.25 | 1.19 | 0.48 | 1.84 |
|  | 2-12借 | 冲刷路面 沥青或混凝土 |  | 10m2 | 0.1 | 1.05 | 0.06 |  | 0.25 |  |  |  |
| 8 | 040203003002 | 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青粘层 2.喷油量 |  | m2 | － | 0.01 | 1.20 |  | 0.02 | 0.01 |  | 1.23 |
|  | 2-3-19借 | 黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.01 | 1.20 |  | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：5cm |  | m2 | － | 1.35 | 44.96 |  | 3.46 | 1.53 | 0.63 | 50.4 |
|  | 2-3-43借 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.16 |  | 2.07 |  |  |  |
|  | zc4_0005 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 26.81 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44借 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.02 | 0.54 | 0.11 |  | 1.39 |  |  |  |
|  | zc4_0005 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.02 |  | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040203006002 | 沥青混凝土 原路面坑槽冷补 1.沥青品种：细粒式混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：7cm |  | m2 | － | 7.71 | 62.44 |  | 1.67 | 8.77 | 3.57 | 75.39 |
|  | 2-48借 | 补坑槽 厚5cm |  | 10m2 | 0.1 | 5.55 | 0.32 |  | 1.67 |  |  |  |
|  | zc4_0005 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.05 |  | 44.42 |  |  |  |  |  |
|  | 2-49借 | 补坑槽 厚度每增减1cm |  | 10m2 | 0.2 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | zc4_0005 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.02 |  | 17.70 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：ppr dn32 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 6.59 | 8.60 |  | 0.01 | 7.58 | 3.08 | 18.28 |
|  | 10-1-257借 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 6.59 | 0.13 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc4_0003 | 塑料给水管DN32 |  | m | 1.02 |  | 7.22 |  |  |  |  |  |
|  | zc4_0002 | 室外塑料给水管热熔管件DN32 |  | 个 | 0.283 |  | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质：PVC 3.规格：DN75 4.敷设方式 |  | m | － | 2.70 | 14.46 |  |  | 3.11 | 1.27 | 18.43 |
|  | 4-9-36借 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管 公称口 径100mm以下 |  | 10m | 0.1 | 2.70 | 0.53 |  |  |  |  |  |
|  | zc4_0004 | 塑料管 DN75 |  | m | 1.05 |  | 13.93 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010101003003 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | － | 38.72 |  |  |  | 45.06 | 18.30 | 57.02 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 |  | 10m3 | 0.1 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 14 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 22.11 | 0.10 |  |  | 25.73 | 10.45 | 32.66 |
|  | 1-4-11 | 人工夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 22.11 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010401003001 | 电缆井加高 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | － | 184.83 | 337.82 |  |  | 215.07 | 87.32 | 609.97 |
|  | 4-1-5 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚115mm |  | 10m3 | 0.1 | 184.83 | 337.82 |  |  |  |  |  |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | － | 15.23 | 8.86 |  |  | 17.51 | 7.11 | 31.2 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.23 | 8.86 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：拆除原电缆井盖板并重 新安装 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 |  | m | － | 25.87 | 5.74 |  | 0.09 | 24.02 | 9.75 | 41.45 |
|  | 01-1-66借 | 拆除地沟盖板 |  | m3 | 0.072 | 12.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-5-21借 | [预拌混合砂浆 M10]安装 矩形盖板 每块体积≤0.1m3 |  | 10m3 | 0.007 | 13.81 | 5.74 |  | 0.09 |  |  |  |
|  |  | 路沿石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | － | 38.72 |  |  |  | 45.06 | 18.30 | 57.02 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 |  | 10m3 | 0.1 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20 砼垫层 2．路牙材料种类、 规格： 300*150mm花岗岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | － | 11.33 | 110.74 |  | 0.24 | 12.87 | 5.23 | 127.54 |
|  | 2-1-1借 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.04 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-11借调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.04 | 3.91 | 12.34 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 2-1-65借 | 路牙 缘石安砌 花岗石 |  | 10m | 0.1 | 6.18 | 98.40 |  | 0.22 |  |  |  |
| 20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | － | 38.72 |  |  |  | 45.06 | 18.30 | 57.02 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 |  | 10m3 | 0.1 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 21 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20 砼垫层 2．路牙材料种类、 规格： 300*150mm花岗岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | － | 11.33 | 110.74 |  | 0.24 | 12.87 | 5.23 | 127.54 |
|  | 2-1-1借 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.04 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-11借调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.04 | 3.91 | 12.34 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 2-1-65借 | 路牙 缘石安砌 花岗石 |  | 10m | 0.1 | 6.18 | 98.40 |  | 0.22 |  |  |  |
| 22 | 01B001 | 原检查井加高 1.拆除原检查井盖并重新安装 2.检查井加高 |  | 座 | － | 64.17 | 106.01 |  | 0.68 | 72.89 | 29.59 | 200.45 |
|  | 2-4-34借调 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5]检查 井、窨井 升高≤30cm |  | 座 | 1 | 55.83 | 89.40 |  | 0.45 |  |  |  |
|  | 2-4-39借调 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5]更换 检查井盖（箅） |  | 座 | 1 | 8.34 | 16.61 |  | 0.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1154.88 |
| 合计 |  |  |  | 1154.88 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 10341.65 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 290.48 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 65.93 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 16.88 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 9.89 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 248.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 56.36 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 14.43 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 8.45 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 331.49 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 75.24 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 19.26 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 11.29 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 284.58 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 27.35 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 7 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 4.1 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1154.88 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 224.88 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 57.57 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 33.73 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00009 | 综合工日 | 工日 | 5.2089 |  |  | 76.00 |  | 395.88 | 110.00 |  |  | 572.98 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 6.4295 |  |  | 128.00 | 128.00 | 822.98 | 110.00 |  |  | 707.25 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 0.1736 |  |  | 138.00 | 138.00 | 23.96 | 120.00 |  |  | 20.83 |  |  |  |
| 4 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 2.4480 |  |  | 138.00 | 138.00 | 337.82 | 120.00 |  |  | 293.76 |  |  |  |
| 5 | 00010040 | 综合工日（市政养护） | 工日 | 13.2566 |  |  | 117.00 | 117.00 | 1551.02 | 103.00 |  |  | 1365.43 |  |  |  |
| 6 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 50.9964 |  |  | 117.00 | 117.00 | 5966.58 | 103.00 |  |  | 5252.63 |  |  |  |
| 7 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 10.6700 |  |  | 117.00 | 117.00 | 1248.39 | 103.00 |  |  | 1099.01 |  |  |  |
| 8 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 9 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.0680 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.26 | 3.89 |  | 4.40 | 0.26 |  |  |  |
| 10 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0160 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.17 | 10.60 |  | 11.98 | 0.17 |  |  |  |
| 11 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 17.3746 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 32.32 | 1.86 |  | 2.10 | 32.32 |  |  |  |
| 12 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0080 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.07 | 8.86 |  | 10.01 | 0.07 |  |  |  |
| 13 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 1.2000 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.52 | 0.43 |  | 0.49 | 0.52 |  |  |  |
| 14 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 0.1560 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.07 | 0.44 |  | 0.50 | 0.07 |  |  |  |
| 15 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.0540 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.04 | 0.78 |  | 0.88 | 0.04 |  |  |  |
| 16 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0040 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.04 | 10.62 |  | 12.00 | 0.04 |  |  |  |
| 17 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 18 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 271.84 |  | 280.00 |  |  |  |  |
| 19 | 04030023 | 中砂 | m3 | 0.1200 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 30.29 | 252.43 |  | 260.00 | 30.29 |  |  |  |
| 20 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 339.81 |  | 350.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 1.0331 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 762.28 | 466.02 |  | 480.00 | 481.45 |  |  |  |
| 22 | 08030003 | 花岗岩缘石 300×150 | m | 97.9700 |  | 13 | 110.62 | 125.00 | 10837.44 | 88.50 |  | 100.00 | 8670.35 |  |  |  |
| 23 | 13310001 | 乳化沥青 | kg | 1606.5000 |  | 13 | 3.84 | 4.34 | 6168.96 | 3.84 |  | 4.34 | 6168.96 |  |  |  |
| 24 | 14030001 | 柴油 | t | 0.1029 |  | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 543.64 | 5283.19 |  | 5970.00 | 543.64 |  |  |  |
| 25 | 14030003 | 柴油 | kg | 2.0400 |  | 13 | 5.28 | 5.97 | 10.77 | 5.28 |  | 5.97 | 10.77 |  |  |  |
| 26 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0060 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.03 | 5.35 |  | 5.83 | 0.03 |  |  |  |
| 27 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0020 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.03 | 14.61 |  | 15.92 | 0.03 |  |  |  |
| 28 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0300 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.17 | 5.81 |  | 6.56 | 0.17 |  |  |  |
| 29 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0140 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.10 | 6.88 |  | 7.78 | 0.10 |  |  |  |
| 30 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0080 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.20 | 25.08 |  | 28.34 | 0.20 |  |  |  |
| 31 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0040 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.10 | 24.42 |  | 27.60 | 0.10 |  |  |  |
| 32 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0040 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.03 | 7.08 |  | 8.00 | 0.03 |  |  |  |
| 33 | 34110003 | 水 | m3 | 12.5035 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 79.52 | 6.36 |  | 6.55 | 79.52 |  |  |  |
| 34 | 34110009 | 电 | kW·h | 1.9720 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 1.58 | 0.80 |  | 0.90 | 1.58 |  |  |  |
| 35 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.1353 |  |  | 377.59 | 395.90 | 51.09 | 377.59 |  | 395.90 | 51.09 |  |  |  |
| 36 | 80010037 | 预拌混合砂浆 M10 | m3 | 0.4992 |  | 3 | 533.98 | 550.00 | 266.56 | 533.98 |  | 550.00 | 266.56 |  |  |  |
| 37 | 80010045 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 | m3 | 0.4680 |  | 3 | 582.52 | 600.00 | 272.62 | 582.52 |  | 600.00 | 272.62 |  |  |  |
| 38 | 80010051 | 预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20 | m3 | 0.0900 |  | 3 | 567.96 | 585.00 | 51.12 | 567.96 |  | 585.00 | 51.12 |  |  |  |
| 39 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.6111 |  |  | 505.61 | 538.66 | 308.98 | 505.61 |  | 538.66 | 308.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.0238 |  |  | 506.88 | 539.97 | 12.06 | 506.88 |  | 539.97 | 12.06 |  |  |  |
| 41 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 5.8976 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 2404.86 | 291.26 |  | 300.00 | 1717.73 |  |  |  |
| 42 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 149.76 | 167.47 | 149.76 | 147.12 |  | 164.75 | 147.12 |  |  |  |
| 43 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 44 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 45 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 46 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 2.1924 |  |  | 834.41 | 890.68 | 1829.36 | 791.91 |  | 890.68 | 1736.18 |  |  |  |
| 47 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 0.3024 |  |  | 935.79 | 1010.43 | 282.98 | 893.29 |  | 1010.43 | 270.13 |  |  |  |
| 48 | 990120020 | 钢轮内燃压路机 8t | 台班 | 0.1564 |  |  | 385.06 | 408.73 | 60.22 | 363.81 |  | 408.73 | 56.90 |  |  |  |
| 49 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 1.4364 |  |  | 573.21 | 618.42 | 823.36 | 551.96 |  | 618.42 | 792.84 |  |  |  |
| 50 | 990120050 | 钢轮内燃压路机 18t | 台班 | 0.8568 |  |  | 791.71 | 864.59 | 678.34 | 770.46 |  | 864.59 | 660.13 |  |  |  |
| 51 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 1.3146 |  |  | 864.00 | 947.22 | 1135.81 | 842.75 |  | 947.22 | 1107.88 |  |  |  |
| 52 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 2.9043 |  |  | 729.89 | 799.69 | 2119.82 | 708.64 |  | 799.69 | 2058.10 |  |  |  |
| 53 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 2.6523 |  |  | 952.10 | 1049.62 | 2525.25 | 930.85 |  | 1049.62 | 2468.89 |  |  |  |
| 54 | 990122060 | 钢轮振动压路机 18t | 台班 | 0.9828 |  |  | 1081.12 | 1195.06 | 1062.52 | 1059.87 |  | 1195.06 | 1041.64 |  |  |  |
| 55 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 | 0.1953 |  |  | 781.67 | 827.18 | 152.66 | 739.17 |  | 827.18 | 144.36 |  |  |  |
| 56 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 1.3146 |  |  | 1206.63 | 1274.16 | 1586.24 | 1121.63 |  | 1274.16 | 1474.49 |  |  |  |
| 57 | 990142040 | 沥青混凝土摊铺机 12t | 台班 | 0.9828 |  |  | 1435.25 | 1530.59 | 1410.56 | 1350.25 |  | 1530.59 | 1327.03 |  |  |  |
| 58 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.6300 |  |  | 439.07 | 472.99 | 276.61 | 421.36 |  | 472.99 | 265.46 |  |  |  |
| 59 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.1164 |  |  | 202.44 | 203.74 | 23.56 | 178.82 |  | 203.74 | 20.81 |  |  |  |
| 60 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0361 |  |  | 249.48 | 255.99 | 9.01 | 225.86 |  | 255.99 | 8.15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.4268 |  |  | 7.74 | 8.49 | 3.30 | 7.74 |  | 8.49 | 3.30 |  |  |  |
| 62 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0020 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.07 | 36.85 |  | 40.30 | 0.07 |  |  |  |
| 63 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0020 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.04 | 18.86 |  | 20.37 | 0.04 |  |  |  |
| 64 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0020 |  |  | 71.38 | 78.44 | 0.14 | 71.38 |  | 78.44 | 0.14 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46312.16 | － |  | － | 41596.42 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 5%水泥稳定碎石 |  | m3 | 257.04 | 13 |  | 146.02 | 165.00 | 37532.98 |
| 2 | 室外塑料给水管热熔管件DN32 |  | 个 | 5.66 | 13 |  | 4.42 | 5.00 | 25.02 |
| 3 | 塑料给水管DN32 |  | m | 20.40 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 144.43 |
| 4 | 塑料管 DN75 |  | m | 63.00 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 836.01 |
| 5 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 106.32 | 13 |  | 884.96 | 1000.00 | 94085.23 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132623.67 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 183008.61 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 183008.61 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 14375.33 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 10321.69 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 6423.6 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1024.85 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1189.56 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 1683.68 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2781.73 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1079.75 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 192.16 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 17764.55 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 32139.88 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 园林绿化工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：廊架 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 32651.75 |  |  |
| 1.1 | A、绿化工程 |  | 32651.75 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 487.54 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 487.54 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1897.23 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 3153.29 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 38189.81 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：廊架 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 050304004001 | 防腐木廊架 1．木材种类： 2．柱、梁截面：200*200防腐木柱、 120*150防腐木梁、60*100*3000防腐木顶、 3900*350*60木凳、60厚木凳脚（厂家定制 ） 3．连接方式 4．防护材料种类 |  | m | 21.5 |  | 1210.03 | 26015.65 |  |
| 2 | 050201001001 | 园路 1.路床土石类别 2.垫层厚度、宽度、 材料种类:80厚C20砼 垫层 3.路面厚度、宽度、 材料种类： 200*100*50厚透水砖 4.砂浆强度等级：30厚水泥砂浆结合层 |  | m2 | 50.53 |  | 131.33 | 6636.1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 32651.75 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 32651.75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：廊架 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 050304004001 | 防腐木廊架 1．木材种类： 2．柱、梁截面：200*200防腐木柱、 120*150防腐木梁、60*100*3000防腐 木顶、3900*350*60木凳、60厚木凳 脚（厂家定制） 3．连接方式 4．防护材料种类 |  | m | － | 66.19 | 1087.45 |  | 13.75 | 75.19 | 42.64 | 1210.03 |
|  | 4-1-45 | 挖掘机挖沟槽、地坑 普通土 |  | 10m3 | 0.313 | 3.86 |  |  | 7.23 |  |  |  |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.127 | 12.47 | 39.33 |  | 0.08 |  |  |  |
|  | 4-3-2调 | 混凝土工程 C30现浇混凝土基础 |  | m3 | 0.328 | 28.75 | 98.12 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | 4-1-75 | 土方回填 沟槽、地坑回填土夯实 机 械 |  | 10m3 | 0.266 | 21.11 |  |  | 6.28 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 防腐木廊架 |  | m | 1 |  | 950.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 050201001001 | 园路 1.路床土石类别 2.垫层厚度、宽度、 材料种类:80厚 C20砼垫层 3.路面厚度、宽度、 材料种类： 200*100*50厚透水砖 4.砂浆强度等级：30厚水泥砂浆结合 层 |  | m2 | － | 23.90 | 90.94 |  | 1.10 | 27.14 | 15.39 | 131.33 |
|  | 2-1-1 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.1 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.08 | 7.83 | 24.68 |  | 0.05 |  |  |  |
|  | 2-1-23调 | 园路面层 预制混凝土砖路面 方格砖 浆垫 |  | 10m2 | 0.1 | 12.98 | 66.26 |  | 1.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：廊架 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 487.54 |
| 合计 |  |  |  | 487.54 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：廊架 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 2987.97 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.21 | 75.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.21 | 16.51 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 36.7 | 6.06 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 20 | 3.3 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 4.42 | 150.79 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 4.42 | 33.02 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 36.7 | 12.12 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 20 | 6.6 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.21 | 75.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.21 | 16.51 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 36.7 | 6.06 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 20 | 3.3 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 5.89 | 185.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 5.89 | 17.6 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 36.7 | 6.46 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 20 | 3.52 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 487.54 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 83.64 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 30.7 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 16.72 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：廊架 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 4.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 4.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 4.4 | 围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：廊架 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 25.5391 |  |  | 117.00 | 117.00 | 2988.07 | 103.00 |  |  | 2630.53 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 40.0840 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 74.56 | 1.86 |  | 2.10 | 74.56 |  |  |  |
| 4 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 5 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.2021 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 54.94 | 271.84 |  | 280.00 | 54.94 |  |  |  |
| 6 | 04130019~1 | 200*100*50厚透水砖 | m2 | 51.5355 |  | 3 | 44.66 | 46.00 | 2301.58 | 48.54 |  | 50.00 | 2501.53 |  |  |  |
| 7 | 34110003 | 水 | m3 | 4.4226 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 28.13 | 6.36 |  | 6.55 | 28.13 |  |  |  |
| 8 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 1.5614 |  |  | 505.61 | 538.66 | 789.46 | 505.61 |  | 538.66 | 789.46 |  |  |  |
| 9 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 14.0834 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 5742.79 | 291.26 |  | 300.00 | 4101.93 |  |  |  |
| 10 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 11 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 12 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0135 |  |  | 834.41 | 890.68 | 11.26 | 791.91 |  | 890.68 | 10.69 |  |  |  |
| 13 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.1948 |  |  | 781.73 | 841.37 | 152.28 | 743.10 |  | 841.37 | 144.76 |  |  |  |
| 14 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 4.7730 |  |  | 28.30 | 30.70 | 135.08 | 28.30 |  | 30.70 | 135.08 |  |  |  |
| 15 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.2981 |  |  | 202.44 | 203.74 | 60.35 | 178.82 |  | 203.74 | 53.31 |  |  |  |
| 16 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.5427 |  |  | 7.74 | 8.49 | 4.20 | 7.74 |  | 8.49 | 4.20 |  |  |  |
| 17 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.4306 |  |  | 8.02 | 8.84 | 3.45 | 8.02 |  | 8.84 | 3.45 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12346.15 | － |  | － | 10532.57 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：廊架 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：廊架 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 33139.29 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 33139.29 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1897.23 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1163.19 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 579.94 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.16 | 53.02 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.35 | 115.99 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.25 | 414.24 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 503.72 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 195.52 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 34.8 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 3153.29 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5050.52 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

|  |  | 邹城市郭里镇卫生院就医环境升级改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 患者通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型：坡道加宽 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 6.2 |  |  |  |  |
| 2 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 含素土夯实 |  | m3 | 1.2 |  |  |  |  |
| 3 | 011609001001 | 拆除患者通道原不锈钢栏杆并外移安装 拆除患者通道原不锈钢栏杆并外移安装 |  | m | 14.5 |  |  |  |  |
|  |  | 新建围墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1m 3.弃土运距 |  | m3 | 20.4 |  |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 13.29 |  |  |  |  |
| 6 | 010501001002 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 1.36 |  |  |  |  |
| 7 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 3.06 |  |  |  |  |
| 8 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.基础类型：带型基础 3砂浆强度等级：水泥砂浆 M5.0 4.防潮层材料种类 |  | m3 | 1.71 |  |  |  |  |
| 9 | 010503004001 | 地圈梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.98 |  |  |  |  |
| 10 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.49 |  |  |  |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ18 |  | t | 0.17 |  |  |  |  |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 0.032 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型：直行墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 3.67 |  |  |  |  |
| 14 | 01B001 | 成品铁艺围栏 安装成品铁艺围栏 |  | m | 17 |  |  |  |  |
| 15 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：拆除原砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：10cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 0.46 |  |  |  |  |
| 16 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 材质：拆除两侧原有路沿石 |  | m | 6.4 |  |  |  |  |
| 17 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：银杏 2．乔木胸径或干径：Ф15cm 3 . 株高、冠径：H6m 4 . 起挖方式 5．养护期 |  | 株 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 路沿石 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 7.48 |  |  |  |  |
| 19 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：300*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 153 |  |  |  |  |
| 20 | 050201003002 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：450*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 34 |  |  |  |  |
| 21 | 050101007001 | 移栽冬青苗 植物种类：H0.85cm |  | m2 | 99 |  |  |  |  |
| 22 | 050101003001 | 移栽冬青球 丛高或蓬径：P150cm |  | 株 | 5 |  |  |  |  |
| 23 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 材质 |  | m | 99.9 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 050201003003 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：300*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 99.9 |  |  |  |  |
|  |  | 康复楼前 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 041001001001 | 路面割缝 1.材质：砼 2.厚度：18cm |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 26 | 050201003004 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：300*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 27 | 050102001002 | 移栽玉兰树 移栽玉兰树 |  | 株 | 2 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 患者通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102001001 | 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥抹 灰砂浆 1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂 浆 1:3 3.面层材料品种、规格、颜色：大理石地面 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 18.41 |  |  |  |  |
|  |  | 患者通道南侧拆除原有路沿石并外扩地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 拆除原路沿石 |  | m | 2.5 |  |  |  |  |
| 3 | 011102001002 | 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥抹 灰砂浆 1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比：干硬性水泥砂 浆 1:3 3.面层材料品种、规格、颜色：大理石地面 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 6.25 |  |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 含素土夯实 |  | m3 | 0.63 |  |  |  |  |
|  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：直行砖墙上部及两侧抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 35.11 |  |  |  |  |
| 6 | 011204001001 | 石材墙面 1.墙体类型：直行墙 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：石材墙面 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 31.03 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面硬化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距 3.取土运距 |  | m2 | 1260 |  |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 垃圾外运 |  | m3 | 189 |  |  |  |  |
| 3 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位 2.范围 |  | m2 | 1260 |  |  |  |  |
| 4 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 1.水泥含量：5% 2.石料规格：水泥稳定碎石 3.厚度：20cm |  | m2 | 1260 |  |  |  |  |
| 5 | 040203003002 | 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青透层 2.喷油量 |  | m2 | 1260 |  |  |  |  |
| 6 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：4cm |  | m2 | 1260 |  |  |  |  |
| 7 | 010101001001 | 清扫路面原地面 |  | m2 | 1050 |  |  |  |  |
| 8 | 040203003002 | 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青粘层 2.喷油量 |  | m2 | 1050 |  |  |  |  |
| 9 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类： 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：5cm |  | m2 | 1050 |  |  |  |  |
| 10 | 040203006002 | 沥青混凝土 原路面坑槽冷补 1.沥青品种：细粒式混凝土 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：7cm |  | m2 | 34 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：ppr dn32 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质：PVC 3.规格：DN75 4.敷设方式 |  | m | 60 |  |  |  |  |
| 13 | 010101003003 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 4.8 |  |  |  |  |
| 14 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 4.8 |  |  |  |  |
| 15 | 010401003001 | 电缆井加高 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 0.684 |  |  |  |  |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 1.368 |  |  |  |  |
| 17 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：拆除原电缆井盖板并重新安装 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 |  | m | 47.5 |  |  |  |  |
|  |  | 路沿石 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 2.6 |  |  |  |  |
| 19 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：300*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 65 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地面 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 1.28 |  |  |  |  |
| 21 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：10cmC20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：300*150mm花岗 岩路沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 32 |  |  |  |  |
| 22 | 01B001 | 原检查井加高 1.拆除原检查井盖并重新安装 2.检查井加高 |  | 座 | 6 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：廊架 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050304004001 | 防腐木廊架 1．木材种类： 2．柱、梁截面：200*200防腐木柱、 120*150防腐木梁、60*100*3000防腐木顶、 3900*350*60木凳、60厚木凳脚（厂家定制 ） 3．连接方式 4．防护材料种类 |  | m | 21.5 |  |  |  |  |
| 2 | 050201001001 | 园路 1.路床土石类别 2.垫层厚度、宽度、 材料种类:80厚C20砼 垫层 3.路面厚度、宽度、 材料种类： 200*100*50厚透水砖 4.砂浆强度等级：30厚水泥砂浆结合层 |  | m2 | 50.53 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |